| IL-OB-720-22 | # ZAPISNIK O ISPITIVANJU - Određivanje šupljina i zapreminske mase u rastresitom stanju - | Broj radnog naloga: 30-02-02- |
| --- | --- | --- |

| Izvršioci: |  | Šifra laboratorije: 30-02-02 |
| --- | --- | --- |
| ODREĐIVANJE ŠUPLJINA I ZAPREMINSKE MASE U RASTRESITOM STANJU (PREMA STANDARDU BAS EN 1097-3:2009) |  |  |
| NAZIV UZORKA: Agregat prirodni/drobljeni frakcija: | OZNAKA UZORAKA: |  |

Određivanje konstantne mase uzastopnim vaganjem materijala nakon sušenja:

|  | Intervali vaganja (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konstantna masa M (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 (g) |  | M2(g) |  | M3(g) |  | M4 (g) |  | M5 (g) |  |  |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlika vaganja između dva uzastopna vaganja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kalibracija posude |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masa prazne posude sa staklenom pločom (kg) | Mps |  |
| Masa posude sa vodom i staklenom pločom (kg) | Mvs |  |
| Neto masa vode (Mvs- Mps) (kg) | Mv |  |
| Zapremina posude (Mv/1000) ( l ) | V |  |

| Rezultati mjerenja |  | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa prazne posude (g) | m1 |  |  |  |
| Masa napunjene posude (g) | m2 |  |  |  |
| Zapremina posude (l) | V |  |  |  |

Izračunavanje rezultata

| Parametar |  | Obrazac | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapreminska masa u rastresitom stanju (Mg/m3) | ρb | ρb=(m2-m1)/V |  |
| Postotak šupljina (%) | v | ν = [ ( ρb - ρp ) / ρp ] x 100 |  |

Datum ispitivanja:   .................................

Ispitivanje izvršio:   ................................

Zapisnik ovjerio:

……………………………………

(TRL)